التاريخ:           /       / 2025م

الرقم: /                  /           /

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لبناء طابق إضافي على مبنى رئاسة جامعة ادلب

وصف المشروع:

بناء وتجهيز الطابق الثالث في رئاسة جامعة ادلب وستشمل الأعمال بناء وتجهيز مكاتب وفق ما هو وارد في المخططات المرفقة والشروط الفنية.

شروط عامة:

- البرنامج الزمني :

يكلف المقاول بتقديم برنامج زمني للمشروع وخطة عمل واضحة على الاّ تتجاوز مدة التنفيذ شهر ونص.

ويجب ان يحوز هذا البرنامج وهذه الخطة على موافقة الإدارة التنفيذية للمشروع والتي يحق لها طلب تعديل فيما إذا ارتأت أنها لا تتناسب مع خطتها في تنفيذ المشروع ويكون صرف الكشوف بشكل شهري بحيث يحق للمتعهد صرف كشف واحد فقط كل شهر.

- على العارض زيارة الموقع ومراجعة المكتب الهندسي للاطلاع على آلية العمل.

- أعمال الهدم والترحيل :

- تتم عملية الهدم والإزالة بواسطة الكمبريسور الكهربائي حيث يتم التكسير لرقاب الاعمدة للوصول الى منسوب البلاطة المسلحة وتنظف تشاريك الاعمدة من بقايا البيتون والصدأ بواسطة الفراشي المعدنية حتى تحقيق النظافة التامة وحسب تعليمات جهاز الإشراف تمهيدا للمباشرة بأعمال صب الاعمدة ويتم ترحيل جميع نواتج إلى أماكن معتمدة من قبل جهاز الاشراف.

هدم التصوينة ، بيت الدرج ، البيتون المسلح ، بلاط السطح

يشترط قبول جهاز الإشراف لأعمال تنظيف التشاريك قبل البدء بأي أعمال لاحقة.

- توصيف المواد المستخدمة في الخلطات البيتونية: البنود (2-3-4-5)

المادة(1) الإسمنت:

يستخدم الإسمنت البورتلاندي العادي لون أسود تركي المنشأ من النوع أضنة أو ما يوازيه بعد التأكد من مقاومته وموافقة الإدارة.

يمنع استخدام الإسمنت الذي مر على تصنيعه أكثر من ثلاثة أشهر.

يقدم الإسمنت بأكياس ورقية متينة سليمة وبحالة حسنة ومغلقة جيدا ووزن ما يحتويه كل كيس 50 كغ ويمكن التسامح بنسبة 2% ويرفض كل كيس يتجاوز النقص فيه هذه النسبة كما ويرفض كل كيس رطب أو طرأ عليه عطل بسبب الرطوبة.

يحق للإدارة أن تأخذ نماذج من الإسمنت الوارد إلى الورشة وترسلها إلى أي مخبر تختاره للتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة وتكون نفقة كل ذلك على عاتق المتعهد.

تقبل الإدارة أو ترفض كامل الدفعة المحضرة على ضوء نتائج الفحص في المخبر ويحق للإدارة إذا قبلت أي كمية من الإسمنت أن تعيد التجارب عليها إذا رأت لزوماً لذلك وأن ترفضها إذا بينت الفحوص مجدداً عدم مطابقتها للشروط.

يخزن الإسمنت ضمن مستودعات محفوظة من الرطوبة وتعزل عن الأرض بواسطة دفوف خشبية عازلة للرطوبة بحيث تكون مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار/20/سم على الأقل.

على المتعهد أن يزود الورشة دائماً بكمية كافية من الإسمنت لاستهلاك أسبوعين على الأقل.

المادة(2) الرمل والبحص:

يستعمل الرمل والبحص الجبلي أو الناتج عن تكسير الحجر الكلسي الصلب في المكاسر الخاصة على أن يكون الحجر المستعمل صامداً مليئاً ولا يتأثر بالهواء ولا بالماء ولا بالصقيع وأن تكون الحبيبات أقرب إلى التكور والتكعيب و أن لا تكون فيها نسبة عالية من الحبيبات الرقيقة و يجب أن يكون البحص والرمل نظيفاً وخالياً من كل ما من شأنه أن يقلل من متانه البيتون أو أن يؤثر تأثيراً سيئاً في حديد التسليح وبصورة خاصة يجب أن يكون خالياً من التسويس والبقع الطرية والعروق الطفيلية والمواد العضوية والترابية والمواد اللاصقة والأجسام الغريبة كقطع الفحم أو الخشب وكذلك المواد الكبريتية.

وجود الغبار الناعم على وجه البحص يحول دون التصاق الإسمنت بالبحص ولذلك يجب غسل البحص بالماء حتى يتخلص من ذرات الغبار والغضار العالق به كلما طلب ذلك المهندس المشرف أو جهاز الإشراف.

إذا تبين وجود نسبة زائدة من الغبار الناعم في الرمل فيمكن غسل الرمل للتخلص من الغبار الناعم فيما إذا لم يمكن تأمين مصدر آخر للرمل تكون فيه نسبة الغبار مقبولة.

يجب أن تكون حبيبات البحص والرمل متدرجة وبالنسب التي تشكل أقل حد ممكن بين الحبيبات أي أن تكون الكثافة في الحدود الأعظمية.

يحق للمهندس المشرف أو جهاز الإشراف طلب إجراء التجارب التالية:(تحديد نسبة الغبار الناعم-تحديد نسبة المسامات الفارغة-تحديد نسبة الحبيبات الرقيقة-التدرج الحبي) وفي حال كانت النتائج سلبية يحق للمهندس المشرف أو جهاز الإشراف تطبيق الإجراء المناسب كالغسل للمواد الحصوية أو إضافة بعض العناصر الناقصة لإصلاح التدرج الحبي وقد يصل الأمر لرفض المواد في حال كانت غير قابلة للتحسين.

يجب ألا تزيد المواد الناعمة، والمواد الأخرى، في جميع الأحوال (نسبة البودرة المارة من المنخل رقم 200 الذي قياس فتحته 75 ميكرون )على 7% من وزن الرمل الناتج عن تكسير الحجر، وألا تزيد هذه النسبة على 1% من وزن البحص .

(تجربة المعادل الرملي ) لرمل الركام المستخدم في الخلطة لا تقل عن 70 % ، والا يزيد عامل لوس انجلوس عن 35 % بالنسبة لبحص الركام المستخدم في الخلطة .

جب ألا تقل مقاومة مادة الركام المستعمل عن 400كغ / سم2, (أكبر من ضعف مقاومة الخرسانة المطلوبة )

المادة(3) الماء:

لا يستعمل في البيتون إلا ماء الشرب النقي ولا يمكن الموافقة على استعمال أي مورد آخر للماء إلا بعد إجراء فحص مخبري لعينات من الماء المطلوب استعماله للتثبت من خلوه من أية مواد ضارة بالبيتون وعلى الأخص المواد العضوية.

يستعمل الماء في البيتون بالمقادير اللازمة لكل نوع من أنواع البيتون على ضوء التجارب والفحوص الخاصة التي تجرى في موقع العمل وعلى المتعهد أن يتقيد بهذه المقادير المعينة وألا يعدلها إلا بطلب من المهندس المشرف أو جهاز الإشراف.

المادة (4) فولاذ التسليح:

يجب أن يكون حديد التسليح عالي المقاومة ولا يقل حد مرونته عما ذكر بالمخططات وأن يكون مستقيما محلزنا.

يجب أن يكون الحديد المستعمل خالي من التشقق والصدأ المتخلخل وغبار المصنع والدهان والمواد الدهنية والزيتية والإسفلتية والمواد الأخرى التي تقلل من تماسك الحديد بالبيتون.

يجب ألا يقل حد مرونته عن 400MPa وألا يقل حد انقطاعه عن 500MPa ولا يقل تطاوله الأقصى عند الانقطاع عن 12%.

تجرى تجارب دورية للحديد وفقاً للتوريدات إلى الموقع وعلى نفقة المتعهد وبصورة خاصة فيما يتعلق بالشد واللي على البارد ويختار المهندس المشرف نماذج من الحديد لإجراء التجارب عليها من الارساليات الواردة للورشة ولكل قطر من الاقطار المستعملة في المشروع.

لا يجوز تغيير نوع أو أقطار أو ترتيب قضبان التسليح في أي عنصر من العناصر إلا بعد العودة للجهة المصممة وأخذ موافقتها أصولا وعن طريق المهندس المشرف حصراً.

يقع على عاتق المتعهد تنفيذ وصل قضبان التسليح للتشريكات المقصوصة والمنفذة سابقا بطريقة اللحام بالصهر ولا يترتب أي نفقات إضافية أو زيادة على قيمة بند البيتون المسلح الواردة في عرضه.

المادة (5) عيارات البيتون وتصميم الخلطة البيتونية:

يقصد من كلمة عيار البيتون في هذه الشروط وزن الإسمنت الداخل في كل متر مكعب من البيتون المصبوب.

تحدد عيارات الرمل والبحص بناءً على نتائج مخبريه (سواء في مخبر المتعهد في الورشة أو أي مخبر تختاره الإدارة) وتجرى التجارب اعتمادا على عينات من الرمل والبحص المراد استعماله في الأشغال.

تعمل نماذج بيتون بحسب النسب المقررة ويصار إلى تجربة مقاومة هذه النماذج على الضغط بعد سبعة أيام وبعد ثمانية وعشرين يوما. فإذا كان متوسط نتائج هذه النماذج لا يقل عن /1.20/ المقاومة المميزة المطلوبة لنوع البيتون المطلوب تعتمد النسب نهائياً ويصار إلى مراعاتها طالما أن نوعية المواد الموردة إلى الورشة لم تتغير فإذا طرأ أي تغيير عليها وجب إعادة التجارب من جديد.

يجب أن يكون عيار الماء في البيتون بالدرجة اللازمة فقط لجعل البيتون يدخل في زوايا القالب ويغلف قضبان الحديد بدون يطفو منه الماء.

تحدد كمية الماء اللازمة بنسبة وزن الماء إلى نسبة وزن الإسمنت ويكون هذا التحديد نتيجة تجربة عدة جبلات صغيرة ومراقبة مظهرها ودرجة سماكتها ولزوجتها وبعد تحديد النسبة المفضلة يجرى التقيد بإتباعها مع الأخذ بعين الاعتبار درجة رطوبة المواد عند الاستعمال.

إذا كانت أوضاع العمل في بعض الأجزاء من حيث ضيق المكان أو اكتظاظ قضبان التسليح تتطلب أن يكون البيتون رخواً فيجب زيادة عيار الإسمنت لتبقى نسبة الماء ضمن الحدود المطلوبة.

المادة (6) القوالب:

يجب على المتعهد تأمين الكمية اللازمة والكافية لصب سقف كامل على الأقل.

أن تكون القوالب ثابتة ومتينة ومأمونة بحيث تتحمل وزن البيتون المصبوب فيها والإجهادات المتوقعة نتيجة حركة الصب والعمال ورج البيتون وأن يكون اسنادها على الأرض مناسبا بحيث لا يحدث فيها هبوط أثناء الصب.

المتعهد وحده هو المسؤول عن سلامة القوالب وعن كل ضرر وعطل يمكن أن يحدث من جراء عدم تحملها.

يجب أن يمنع القالب الخشبي تسرب المواد الناعمة من خلاله ويجب ألا تقل سماكة الألواح الخشبية عن 2.5سم.

يجب أن تكون القوالب الخشبية سهلة الفك بحيث لا تحدث ضررا للبيتون.

يجب قبل المباشرة بالعمل أخذ موافقة المهندس المشرف على الطريقة المراد إتباعها في عمل القوالب وفي الأحوال الخاصة عندما تكون الأشغال ذات أهمية من حيث الارتفاع أو الشكل على المتعهد تقديم مخطط تفصيلي عن تصميم القوالب.

يقوم المهندس المشرف بفحص القوالب قبل السماح بتركيب حديد التسليح فيها وعلى المتعهد أن يقوم بجميع الإصلاحات وتدارك النواقص التي يطلبها المهندس وتنظف القوالب قبل الصب من قطع الخشب والنشارة والغبار وسائر النفايات والأنقاض التي تكون عليها وترش القوالب الخشبية بالماء بشكل غزير.

على المتعهد أن يقوم بتقديم وتركيب وتثبيت التيب والعلب الكهربائية والأنابيب والفتحات لمختلف التأسيسات والتجهيزات المطلوبة للمشروع (صحية – كهربائية – ميكانيكية) وفق توجيهات جهاز الإشراف .

المادة (7) تركيب فولاذ التسليح:

يقطع الحديد ويطعج على البارد ليعطي الأشكال والأقيسة المحددة في المصورات بواسطة عمال أخصائيين ذو خبرة كافية بمثل هذا النوع من العمل.

يركب الحديد في المواقع المحددة له بموجب الأقيسة والأبعاد والأشكال المحددة في المصورات ويثبت إذا لزم الأمر بواسطة قطع خاصة لحصر الأبعاد بين القضبان وذلك بواسطة مكعبات مسبقة الصنع من البيتون لحصر أبعاد الحديد عن وجه القالب الداخلي وتربط القضبان في جميع تقاطعها ربطاً متيناً بواسطة شريط فولاذ طري لمنع أي حركة فيها أثناء الصب فيها.

إذا اقتضى الأمر عمل وصلات في قضبان الحديد وجب أخذ موافقة المهندس على ذلك على أنه بصورة عامة لا يجوز وصل القضبان في أماكن الجهود القصوى.

يقوم المهندس المشرف بمعاينة التسليح المنجز قبل البدء بأعمال صب البيتون ويتوجب على المتعهد أن يقوم بجميع الإصلاحات التي يطلبها المهندس.

يقع على عاتق المتعهد تنظيف تشاريك الحديد الموجودة سابقا والمعرضة للعوامل الجوية من الصدأ عن طريق الرمل المضغوط بواسطة الهواء او ما يعرف بالمسفاح الرملي وتنظيف جميع تشاريك الحديد من بقايا البيتون

على المتعهد حماية حديد التسليح وعدم تعرضه للصدأ وتنظيف التشاريك من بقايا البيتون.

تشريك قضبان الحديد ضمن القواعد او الاعمدة بالايبوكسي والمثقب الكهربائي:

يتم حفر ثقب أكبر ب 1.5 ملم من قطر القضيب ولمسافة تحقق تشريك الحديد حيث يتم تحديد أماكن الثقوب بجوار التشاريك السابقة وحسب تعليمات جهاز الإشراف وبعد التنظيف بشكل جيد عبر كمبراسور هوائي توضع مادة الايبوكسي من النوعية الجيدة ويتم غرز الحديد في الثقب المخصص.

- لحام قضبان الحديد بكافة الأقطار الموجودة على القضبان الموجودة لتحقيق التشريك المطلوب:

يتم اللحام باستخدام الوصلات الميكانيكية بحيث يفتح شرار في طرفي الاسياخ وتوضع الوصلة عند تلاقي الأقطار وتشد بواسطة الأدوات الميكانيكية لتحقيق المتانة عند الوصلة.

ويتم استخدام اللحام العادي او الصهر عند تأكد جهاز الاشراف بعدم توفر مواد الوصل الميكانيكي وصعوبة تأمينها.

ويتم الصهر باستخدام مكنات اللحام الحديثة في وصل القضبان والتي تعمل على مبدأ صهر الطرفين حيث يتم وضع الحديد بشكل متقابل وعلى استقامة واحدة ولا يجوز ان تكون الوصلات في كافة الطرق على مستوى واحد بحيث تحقق التشريكة بعد اللحام 60مرة من القطر الموجود.

المادة (8) صنع البيتون:

لا يبدأ بصنع وصب البيتون بدون إذن خطي من جهاز الإشراف ولجهاز الإشراف الحق بكسر وهدم كل قسم صب دون إذنه ومعرفته على حساب المتعهد.

-  يصنع البيتون في مجبل مركزي وينقل بخلاطات ويضخ بالمضخة حصراً

ويمكن السماح بالجبل اليدوي في حالة الجبلات الصغيرة لا تزيد عن 2 م3 أو في أوضاع خاصة بموافقة المهندس المشرف على التنفيذ.

يجب أن يستمر مزج البيتون ضمن الجبالة لمدة دقيقتين على الأقل وذلك بعد وضع سائر المواد في الجبالة بما في ذلك الماء على أن تصبح الجبلة كلها متجانسة ومخلوطة خلطاً تاماً.

في حالة الموافقة على الجبل باليد يجب زيادة عيار الإسمنت بنسبة %10.

المادة (9) نقل البيتون:

يجب أن يتم نقل البيتون من الجبالة إلى مكانه بأسرع ما يمكن بشكل لا يسبب تماصله أو فقده انسجامه أو تصلبه وعلى المتعهد التقيد في ذلك بالتعليمات التي تعطى له من قبل المهندس.

يجب أن يتم وضع البيتون في وضعه النهائي خلال عشرين دقيقة على الأكثر من جبله وفي كل الأحوال قبل بدء تصلب البيتون ويرفض استعمال كل بيتون بدأ تصلبه ولا يسمح بإعادة خلطه أو زيادة الإسمنت عليه.

المادة (10) صب البيتون:

يجب أن يكون الحديد مثبتا بشكل جيد أثناء تفريغ البيتون.

على المتعهد أن يؤمّن طريقة الصب وينظم حركة العمل بشكل لا يؤثر على ترتيب ونظافة الحديد والقوالب ولذلك يتوجب تأمين ممرات وسقائل متينة وواسعة من الخشب لتأمين سير العمال عليها دون التعرض إلى الحديد.

يصب البيتون في مواضعه بشكل يملأ القوالب تماماً ويغلف قضبان الحديد من جميع جهاتها ويطرد الهواء من داخل قطعة البيتون.

يجري تحريك البيتون ضمن القوالب لمسافات طويلة بل يحشى في الموقع الذي يفرغ فيه.

يجب تحاشي تفريغ البيتون من ارتفاعات عالية حتى لا تنفصل أجزاؤه عن بعضها وفي حال الضرورة يجب استعمال وسائل خاصة مثل مجاري ينساب فيها البيتون إلى المستوى المطلوب ضمن الوعاء وتفريغه في مكان الصب.

في حال الحاجة لإيقاف عملية الصب يجب أن يكون ذلك بتنسيق مع جهاز الإشراف  بحيث يتم إيقاف الصب بالمكان المناسب.

لا يسمح بصب البيتون بالطقس البارد فيما إذا كانت درجة الحرارة دون خمس درجات مئوية فوق الصفر ولا يسمح بصب البيتون بتاتاً تحت المطر.

يتم استخدام الرجاجات الميكانيكية في المواضع التي يحددها جهاز الإشراف  وتتم عملية الرج بغمس الإبرة حتى القاع ثم ترفع برفق مع تحاشي هز الحديد وتكون المسافة بين مواقع الغمس من 4-5سم كما تستعمل الرجاجات التي ترج القوالب من الخارج في الأجزاء الضيقة أو في المحلات المكتظة بقضبان التسليح وفي هذه الحالة يراعى أن تكون القوالب متينة.

المادة (11) العناية بالبيتون بعد الصب:

المحافظة على البيتون في حالة الرطوبة وذلك برشه بالماء باستمرار إلا في أوقات الصقيع.

حماية البيتون من تأثيرات الطقس المضرة كالرياح وأشعة الشمس والمطر والصقيع ولهذه الغاية تغطى السقوف والأرضيات بعد تصلبها الأولي بطبقة من الخيش أو الحصير أو بطبقة من الرمل بسماكة /2/ سم ويرش فوقها الماء باستمرار.

تحاشي أية حركة على البيتون بعد مرور خمسة عشر دقيقة على الصب وفي حالة الضرورة يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تؤمن الحركة دون الإضرار بالبيتون.

عدم تحميل البيتون أية أثقال إضافية خلال مدة زمنية تحدد وفق ماورد في الكود العربي السوري من قبل المهندس المشرف على التنفيذ تبعاً لحالة الطقس ونوع البيتون.

المادة (12) فك القوالب:

لا يسمح بفك قوالب البيتون إلا بعد انقضاء المهل التالية:

الألواح الجانبية للجسور والأعمدة والجدران /48/ ساعة.

الأعمدة الحاملة للبلاطات وقوالب البلاطات /14/ يوم.

الأعمدة الحاملة للجسور وقوالب الجسور /21/ يوم.

عند فك قوالب البلاطات يراعي عدم المس بقوالب الجسور.

تضاف أيام الصقيع للمهل المذكورة أعلاه.

يجب أن يجرى فك القوالب تدريجياً حتى لا يتعرض البيتون إلى إجهادات مفاجئة كما يجب العناية بعدم الإضرار بالبيتون أثناء فك القوالب.

المادة (13) الفتحات والثقوب والمواد التحضيرية الموجب لحظها في البيتون:

على المتعهد أن يلحظ أثناء تنفيذ أشغال البيتون جميع الفتحات والثقوب اللازمة لمختلف الأشغال والتأسيسات الملحوظة في المشروع سواء كان منها موضحاً على مصورات البيتون المسلح أو لم يكن موضحاً كما يتوجب عليه تركيب وتثبيت ما تتطلبه هذه التأسيسات والأشغال من قطع معدنية أو خشبية أو أجزاء ثابتة في الهيكل وتعتبر هذه الأشغال والتحضيرات داخلة في أسعار التعهد ولا يدفع عنها أي سعر إضافي.

مع تمديد تيب الجبالة المقاوم الخاص بالتمديدات الكهربائية ضمن البيتون ليكون بشكل مخفي

إن إهمال المتعهد تهيئة هذه الأشغال أثناء الصب يجعله مسؤولاً عن القيام على نفقته الخاصة بجميع التدابير اللازمة لتداركها فيما بعد.

المادة (14) اختبارات البيتون:

يجب إجراء اختبارات مستمرة أثناء العمل على عينات مأخوذة من نفس البيتون الجاري صبه بمعدل ستة قوالب على الأقل لكل يوم صب أو ستة قوالب لكل /100/م3 فيما إذا زادت الكمية المصبوبة في اليوم عن /100/ م3.

تحفظ القوالب المأخوذة في الموقع في أمكنة بعيدة عن أي اهتزاز وتوضع في أوعية رطبة لمدة /24/ ساعة وبعدها تفك القوالب وتعرض العينات لنفس الظروف التي يتعرض لها البيتون المصبوب حتى تاريخ الاختبار وترسل حينها إلى المخبر ضمن خيش مرطب.

يجرى اختبار ثلاثة قوالب من القوالب الستة بعد سبعة أيام والثلاثة الباقية بعد /28/ يوماً.

تعتبر المقاومة المطلوبة محققة إذا لم يقلّ متوسط مقاومة القوالب الثلاثة عن القيمة المحددة في الشروط وألا يزيد الفرق بين أكبر مقاومة لقوالب الاختبار وأقلها على /20/ من المتوسط.

يعتمد سجل خاص لاختبارات البيتون تدرج فيه تواريخ ومواقع أخذ العينات ونتائج الاختبار لكل عمر.

تتبع في تحديد مواصفات قوالب الاختبار وطريقة أخذ وصب العينات وحفظها واختبارها جميع الشروط الواردة في الكود.

إذا لم تحقق التجارب النتائج المطلوبة أي أن أعمال البيتون تتم بشكل غير ملائم يتم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل جهاز الإشراف وقد يصل الأمر إلى هدم العناصر وإعادة إنشاءها وكل ذلك على حساب المتعهد.

المادة (15) تقدير أعمال البيتون:

تقدر أشغال البيتون بالمتر المكعب بعد حسم الفراغات التي تزيد مساحتها عن 1/10 م2 (عشر المتر المربع).

يشمل السعر المحدد للبيتون جميع المواد المطلوبة وفقاً للشروط المبينة سابقا وسائر لوازم وتكاليف العمل والتجارب والنماذج والماكينات ومحروقاتها واليد العاملة والقوالب والسقائل مع تمديد تيب الجبالة المقاوم الخاص بالتمديدات الكهربيائية ضمن البيتون ليكون بكشل مخفي وغير ذلك من التجهيزات اللازمة لاستكمال العمل وفقاً للمخططات والشروط ويشمل أيضا الأرباح والهوالك وكل ما يلزم لتنفيذ العمل.

تحسب الأعمال بالمتر المكعب للأعمال المنفذة وفق المخططات ولا يعطى أي ثمن للأعمال التي تزيد عن المخططات على أن تحسب الأعمد من أسفل العمود حتى اسفل البلاطة ويحسب من الجوائز التدلي اسفل البلاطة فقط.

أعمال البيتون المسلح:

عيار الإسمنت 350 كغ/م3.

لا يتم الصب قبل تقديم إذن صب وموافقة الإدارة على ذلك.

تتضمن الأعمال تنفيذ أعمال البيتون المسلح في المواقع المحددة بعيار 350 كغ لكل متر مكعب مع تقديم جميع ما يلزم من اسمنت بورتلاندي أسود ورمل وبحص وماء للجبل والسقاية ويد عاملة وقوالب لتنفيذ الكوفراج الخشبي يشترط تقديم البيتون المسلح من خلال مجابل ألية ومضخات لكافة العناصر البيتونية المسلحة توصل البيتون الى أماكن الصب والا تقل المقاومة الاسطوانية للبيتون عن 200 كغ / سم 2. ولا مانع من صب الكميات التي تقل عن 2 م3 بالجبالة العادية أو باليد العاملة.

وكل ما يلزم ويتم تقديم الحديد اللازم وفق التفصيلات والمخططات الإنشائية ووفق توجيهات المهندس المشرف.

تحدد نسب الرمل والبحص الناعم والمتوسط والخشن وفق مواصفات الكود لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة وعلى المتعهد تحقيق ذلك التصميم حسب الواقع وبمعرفة جهاز الإشراف.

يجب مراعات الدقة في تركيب القالب ويجب غسله بالماء جيدا قبل عملية الصب.

يقع على المتعهد صقل وتسوية سطح البيتون عن طريق المروحة(صقل آلي) واعطائه ميول باتجاه فتحة التصريف بدون الحق بالمطالبة بأجور إضافية.

تتضمن الأعمال تقديم بلوك لبيتون الأسقف الهوردي حسب المخططات في المواقع المحددة وبالأبعاد المحددة بعد إعداد الكوفراج الخشبي ويتم صف البلوك وفق الأبعاد والتباعدات المحددة بالمخططات الإنشائية.

يستعمل هذا النوع من البيتون لتنفيذ الجملة الإنشائية للمبنى الرئيسي والجملة الإنشائية للبوفيه ويشمل ذلك القواعد والشيناجات والأعمدة والجوائز والأرضيات والأدراج والبلاطات بكافة أنواعها وحسب مواقعها وتفصيلاتها الموضحة بالمخططات وبحسب توجيهات مهندس الإشراف.

يجب استخدام قوالب ملساء (بليود) في بتون المسلح للاساسات (قواعد شناجات رقبات) بحيث تحقق اسطح صقيلة .

تستخدم الرجاجات المكانيكية في جميع اعمال البيتون

أما بالنسبة إلى الرمل والبحص:

يجب استخدام الرمل والبحص الناتج عن تكسير الحجر الكلسي الصلب الذي لا يتأثر بالهواء أو الماء أو بالصقيع وأن تكون الحبيبات أقرب إلى التكور أو التكعيب .

يجب التأكد من منسوب السطح النهائي للردم قبل البدء بتنفيذ صبه الأرضية

يتم الصب وفق السماكة المحددة مع ملاحظة ضرورة تسوية الأرض قبل البدء بأعمال الصب والانتهاء من كافة أعمال التمديدات للمياه والصرف الصحي

تقاس الكميات بالمتر المكعب والسعر يشمل أعمال التسوية للأرضيات

- تقديم وتنفيذ نجفات اسمنتية للأبواب والنوافذ:

تقديم وتنفيذ نجفات اسمنتية للأبواب والنوافذ

النجفات الإسمنتية عيار 350 كغ/م3 مسلحة بتسليح أربع قضبان قطر10 ملم مع أتاري مربعة قطر 8 ملم كل 15 سم سماكتها لاتقل عن 15 سم وعرضها مساوٍ لعرض البلوك وطولها يساوي عرض الفتحة + 20 سم من كل اتجاه.

تقدر النجفات بالمتر المكعب ويشمل سعر مزود الخدمة جميع النفقات المتعلقة بتنفيذ هذه الأعمال

تقدر الفترة الزمنية اللازمة لفك الكوفراج الخشبي حسب تعليمات جهاز الإشراف.

يقدم السعر شاملاً كل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب ويشمل التوريد والنقل والتركيب والمونة ويستخدم هذا البند بناءً على توجيهات جهاز الإشراف

- تقديم وبناء بلوك مفرغ عيار 200 سماكة 15 سم:

يصنع البلوك العادي والمفرغ عيار/200/ كيلو غرام إسمنت لكل متر مكعب من خليطه الرمل والبحص الذي لا تتجاوز ذراته /10/ مم,ويكون عيار الماء بالقدر اللازم لإبقاء كتلة البيتون متماسكة لا تنفر من اليد إذا ما ضغط عليها.

-  تخضع المواد الداخلة في صنع البلوك لنفس الشروط المطبقة على أشغال البيتون ويكون البلوك إما من النوع الملآن أو المفرغ حسب ما هو موضح في المصورات أو حسب رغبة الإدارة.

-  تكون أبعاد البلوك النموذجية المستعملة في البناء /40 / سم طولاً و /20 /  سم ارتفاعاً وبالسماكات المطلوبة.

-  يجب أن تكون سطوح البلوكات مستوية وزوياها قائمة وخالية من الفتل .

-  تؤخذ عينات دورية من البلوك المحضر وترسل إلى أحد مخابر مقاومة المواد لتجربتها على الضغط حتى الكسر على نفقة المتعهد ويجب ألا تقل نتائج التجربة عن الحدود التالية:

البلوك المفرغ بعد سبعة أيام 20 كغ / سم2

وبعد /28/ يوم 30 كغ / سم2

يجب أن يكون بناء البلوك بمداميك أفقية صحيحة، كما يجب أن يكون وجها الجدار شاقوليين دون بروز أو نتوء يتجوز /3/ ملم.

-  ترش الجدران بالماء لإبقائها مبلولة خلال مدة أسبوع بعد بنائها.

-الفاصل العلوي بين الجدار والسقف يجب أن يحشى تماماً بالمونة وأن يتم هذا العمل من كلا طرفي الجدار.

- تمد عتبات الأبواب على طول الجدار لتشكل رابط (شيناج)اذا زاد نسبة الفراغ عن 45%.

- قبل المباشرة بورقة الإسمنت تثبت شرائح من الشريط الشبك على جميع الفواصل بين البلوك والبيتون , شاقولياً وأفقياً

يشمل السعر ثمن البلوك الإسمنتي و أجور اليد العاملة اللازمة للتحميل والنقل والتركيب والتحشية والسقاية وثمن المونة اللازمة للبناء والتحشية مع الأرباح والهوالك وكل مايلزم لإتمام العمل بشكل جيد

تنفيذ بناء البلوك:

عيار الماء بالقدر اللازم لإبقاء كتلة الخرسانة متماسكة لا تنفر من اليد إذا ضغط عليها

يبنى البلوك بمونة الاسمنت من عيار 250 كغ/م3 مع رش البلوك بالماء قبل التركيب مباشرة

توضع البلوكات على طبقة المونة وترص جيداً عليها بشكل يجعل المونة تنفر من الفاصل الجانبي وتملأ الفواصل جيداً وترك وجه المونة داخلاً عن مستوى وجه البلوك لتأمين تماسك الطينة الإسمنتية عليه فيما بعد وتكون ثخانة اللصاقات نحو 1.5 سم

يتم قلب البلوك وتعبئته بالمونة الإسمنتية على أطراف الأبواب والنوافذ جميعاً وتسوية جلسات الأبواب والنوافذ يتم وضع النجفات مسبقة الصنع لفتحات الأبواب والنوافذ على ألا يقل استنادها عن 20 سم من كل طرف فوق الفتحات وإضافة بواري المداخن في الأماكن التي تتطلب ذلك

لتحاشي التشقق الذي يحدث في جدران البلوك ويظهر في الطينة الإسمنتية بعد فترة ما من انتهاء الاعمال يراعى ما يلي:

عدم استعمال البلوك قبل مضي الفترة اللازمة على صنعه والمحددة ب /20/ يوماً على الأقل

عدم ملئ اللصاقات بالمونة أو زيادة عرض هذه اللصاقات عن الحد اللازم وقدره /15/ ملم

عدم استعمال قطع بلوك مكسورة أو مشعورة أو قطع وصلات غير منتظمة.

يشمل السعر ثمن البلوك الإسمنتي وأجور اليد العاملة اللازمة للتحميل والنقل والتركيب والتحشية والسقاية وثمن المونة اللازمة للبناء مع تركيب النجفات مع الأرباح والهوالك مع ترحيل مخلفات البناء وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد .

تقدر الاعمال بالمتر المربع للأعمال المنفذة بعد حسم جميع الفراغات التي تزيد عن 1/ 10 م2.

- تقديم وتركيب شبر حجر للنوافذ سماكة 5سم عرض 25سم:

يجب أن يكون الحجر المستعمل من النوع الأول لون أبيض ويركب في الأماكن المحددة و تتم أخذ موافقة المهندس المشرف عليه وفق نماذج أو عينات مقدمة مسبقا لأنواع الحجر المذكورة أعلا.

يجب أن تكون كافة أنواع الحجر متجانسة اللون و الشكل دقيقة الذرات غير قابلة لامتصاص الماء خالية من العروق و السوس والقطع الطرية و الأكاسيد المعدنية و أن تكون مجلية و منعمة و ملمعة بصورة دقيقة و مستوية بدون أي تحديب أو التواء ومقطوعة بحسب القياسات و الأشكال المحددة و ذلك حسب التعليمات من ممثل المهندس المشرف

يجب أن تكون سطوحه مؤمنة لالتصاق المونة بها التصاقاً جيداً وأن يكون متجانسا وخاليا من المواد الغريبة والثقوب والعروق المحلية أوالمتأكسدة أو أية نقاط ضعف أخرى، وأن يكون طرفه مدمجا من الجهة الخارجية للباب أو النافذة مع لحظ ميول باتجاه الخارج لسهولة تصريف المياه وعدم دخولها إلى داخل القاعات.

يجب تركيب الحجر بحيث يحقق الشاقولية والأفقية الصحيحة.

أبعاد الحجر :       *سماكة 5 سم والعرض 25 سم والطول 160 للحجر الأفقي (قطعة واحدة)

*سماكة 5 سم والعرض 25 سم و130 سم الشاقولي (قطعة واحدة)

يجب غسل الحجر بالماء قبل التركيب و يؤسس وجه الحجر السفلي بطبقة من الإسمنت الأبيض أوالأسود عالي التركيز ثم يثبت على المونة ، ويرش بالماء لمدة أسبوع على الأقل بعد التركيب

بعد انتهاء أعمال تركيب الإطار الحجري، يتم تنظيف جميع الأوساخ والبقع وآثار المونة.

تقدر أعمال إكساء النوافذ والأبواب بالإطارات الحجرية بالمتر المربع.

يراعى طلاء الحجر بروبة اسمنتية قبل التركيب

يركب الحجر بمونة اسمنتية عيار 400 كغ اسمنت لكل 1 م3 من الرمل المحقق للشروط وبسماكة 3 سم وتدق بالمطرقة حتى تنفر المونة الأسمنتية من الجوانب .

يتم تنفيذ طبقة المسمار قبل المباشرة بتركيب الحجر بنفس شروط الطينة الأسمنتية .

يربط الحجر إلى الأسمنت بواسطة شناكل ودسر حديدية قطر 5 مم على أن لا يقل عددها عن شنكلين لكل حجر . بعد إتمام تركيب الحجر يتم تنظيفه وترويبه وتكحيله وإجراء عملية الدمج و الشطف حسب المخططات ورأي الإدارة .

يشمل السعر ثمن الحجر المنحوت وأجور قصه وصقله ونقله ومواد تثبيته وأجور تركيبه وحديد الشبكة و الشناكل والدسر اللازمة للتثبيت و المونة الإسمنتية واسمنت الروبة والتكحيل وأجور اليد العاملة اللازمة للتحميل والنقل والتركيب والتحشية والسقاية والسقائل مع الأرباح والهوالك وكل مايلزم لإتمام العمل بشكل جيد

- أعمال  زريقة إسمنتية ثلاث وجوه على الودع :

شروط عامة :

آ - يجب أن لا تقل سماكة الورقة عن / 15 / مم ولا تزيد عن / 25 / مم ولا يشمل ذلك المونة الإضافية اللازمة لتصبح السوية حسب ما هو وارد في الشروط العامة لأعمال الطينة الأسمنتية.

ب - يجب أن تكون سطوح الورقة مستوية والخطوط مستقيمة أفقية أو شاقولية بشكل صحيح على أن  لا يتجاوزالفرق بين سطح الورقة وبين وجه قده صحيحة طولها ثلاثة أمتار الميليمترين في أية وضعية للقدة .

ج - تعمل الزوايا  بشكل قائم

د - على المنفذ إصلاح الطبقة حول الثقوب والفتحات والفراغات التي تنفذ من أجل مختلف التأسيسات كالتدفئة والتمديدات على مختلف أنواعها ولو كانت غير عائدة لالتزامه . كما أن عليه عمل لحامات الطينة

مع البلاط أو السقوف المستعارة والنعلات بشكل دقيق . ويجب أيضاُ تنفيذ الطينة عند فواصل التمدد وبخطوط مستقيمة ومتوازية.

هـ – تعمل الجبلات بكميات يمكن استهلاكها خلال نصف ساعة وترفض جميع الكميات التي تزيد بعد مرور هذه المدة.

و– تزال جميع أجزاء الورقة التي يسمع لها صوت خن عند الضرب عليها أو التي يظهر فيها شقوق أو تموجات أو أي عيب آخر ويعاد توريقها بالشكل الصحيح المطلوب .

د- يتم تنفيذ الطينة الخارجية باستخدام السقائل

تنفيذ الطينة الإسمنتية :

تنفذ الطينة الإسمنتية الداخلية على الجدران الداخلية والأسقف والطينة الخارجية  وفق ما يلي :

- رشة مسمار .

- رقع تسوية ( ودعات ) .

- وجه بطانة .

- وجه ضهارة .

آ -  قبل الشروع في أشغال ورقة الإسمنت :

تنظف السطوح بفراشي حديدية وتنكش الفراغات واللصاقات والفواصل تزال جميع الأجزاء غير الثابتة أو قطع الخشب أو الحديد وغيرها من المواد المختلفة عن البناء أو عن صب البيتون .

ترش السطوح بالماء الغزير قبل المباشرة بالتوريق بوقت كاف لكي يتاح لمواد البناء والبيتون تشرب الماء بشكل كاف

ب – الرشة : تعمل الرشة بمونة الرمل والإسمنت من عيار / 350 / كيلو غرام من الإسمنت لكل متر مكعب وتكون المونة رخوة وترش على السطوح بقوة بواسطة المسطرين أو  المالج حتى تغطي سائر  السطح ، وتترك هذه الطبقة لكي تجف خلال مدة يومين أو ثلاثة مع سقايتها بالماء خلال هذه المدة .

ج - رقع التسوية ( ودعات ) :

تثبت على السطح رقع صغيرة من المونة لا تزيد البعد بينها عن مترين أفقياً و شاقولياً ويستحسن أن تثبت عليها قطع صغيرة من مادة صلبة ملساء كقطع البورسلين أو السيراميك  وتضبط سوية هذه الرقع أفقياً و شاقولياً على الخيطان و القدة الخشبية و الشاقول وميزان  التسوية . ثم توصل هذه الرقع أفقياً و شاقولياً لتؤلف خطوطاً متوازية لتكون إماماً في مد طبقة البطانة فيما بعد مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تنقص سماكة البطانة عن سنتمتر واحد.

هـ - البطانة :

تكون البطانة مؤلفة من مونه عيار  300كيلو غرام إسمنت لكل متر مكعب من الرمل وتمد هذه المونة على السطوح بالمسطرين مع دفعها بقوة حتى تملأ الفراغات بين الودعات الشاقولية ، يسوى وجه البطانة بعد انقضاء فترة على مدها بواسطة القدة الخشبية التي تستند على الودعات الشاقولية من الجانبين على أن لا تقل سماكتها عن 1 سم ، ويترك الوجه خشناً ويحزز بالمسطرين لضمان التصاق البطانة مع الضهارة ، تترك البطانة بعد مدها الوقت الكافي مع السقاية المتواصلة بالماء .

و  -الضهارة :

وتكون مكونة من مونه عيار / 350 / كيلو غرام من الإسمنت لكل متر مكعب من الرمل الناعم أومن مونه / 300 / كيلو غرام إسمنت و/150 / ليتر من رائق الكلس لكل متر مكعب من الرمل الناعم ولمهندس الإدارة الخيار في تحديد المواقع التي يستعمل فيها أيا من النوعين.

يصقل هذا الوجه جيداً ويفرك بالخشب واللباد ومفرك الإسفنج ويجب تجنب رش الإسمنت فوق وجه الضهارة . تكون سماكة الضهارة حوالي / 5 / مم .

يثابر على سقاية وجه الضهارة بالماء بصورة مستمرة لمدة أسبوع، وبشكل يؤمن دوام وجودها في حالة الرطوبة طيلة هذه المدة .

قبل المباشرة بورقة الإسمنت تثبت شرائح من الشريط الشبك على جميع الفواصل بين البلوك والبيتون , شاقولياً وأفقياً .

يجب إزالة وتنظيف وترحيل جميع النواتج

تقدير الأعمــــــــال : تقدر أعمال الطينة الإسمنتية بالمتر المربع للمساحة الظاهرة بعد حسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن 10 /1 المتر المربع.

ويشمل السعر اليد العاملة اللازمة لإزالة النتوءات والالتواءات وتنظيف السطوح والغسل بالماء وعمل الرشة و الودعات والبطانة والضهارة مع كافة ما يلزم لإتمام العمل حسب المواصفات المذكورة في أشغال ورقة الإسمنت الداخلية والخارجية  كما يشمل السعر تقديم جميع المواد والأدوات بما في ذلك السقائل الداخلية والخارجية والسقاية بالماء حتى الإشباع وكافة ما يلزم لتنفيذ العمل على أحسن حال جاهزة للدهان أو الطرش مع الأرباح والهوالك.

- اعمال الرشة التيرولية :

الرشة التيروليه: هي عبارة عن خليط من الرمل الناعم نبكي و الماء والإسمنت الأبيض البورتلندي بكمية 300 كغ/م 3 و تتم عملية الرش بواسطة ماكينة الرش وبحيث تكون الرشة متكاملة ومتجانسة بالسماكة ولاتقل عن وجهين.

يتم الرش مع التقطيع ( زوايا الأعمدة والرسومات والكتابات) والقيام بدهان مناطق التقطيع باللون المطلوب حسب إرشادات جهاز الإشراف مع إزالة الرشة الغير صالحة .

الاسمنت المطلوب هو الاسمنت الصناعي من النوع البورتلندي ذو اللون الأبيض (نوع أول ( ولاتقل مقاومته عن 425 كغ /س م 2 و يمنع استعمال الاسمنت الذي مر على تصنيعه أكثر من ثلاثة أشهر

- يتم إزالة الأماكن المتخلخلة (المطبلة) بشكل كامل واعادة ترميمها بزريقة اسمنتية بعيار 300كغ /م3.

- تقدر أعمال الرشة على كامل المساحات بالمتر المربع واجهات فقط مع تفريغ كافة الفتحات والنوافذ دون اية إضافات تتعلق بالارتفاع او الجسور او الاعمدة.

- يجب اختيار نوع صبغة من النوع الممتاز ويجب احضار عينة قبل المباشرة بالعمل وان تتم الموافقة عليها والالتزام بها خلال فترات العمل ويجب ذكر نوع الصبغة التي سيتم استعمالها في العرض المقدم.

يجب اعلام اللجنة قبل البدء باي مرحلة وتنفيذ الخلطة بوجود اللجنة.

- بالنسبة للون يتم تحديده من قبل اللجنة وحسب الواقع.

- يجب الحرص على عدم وصول الصبغة للنوافذ والابواب ويجب تنظيف الارضيات بشكل كامل بعد العمل وترحيل جميع الأنقاض والبقايا لخارج موقع العمل.

- يطلب رش مساحة تجريبية عند البدء ومعاينتها من قبل اللجنة والالتزام بالملاحظات التي من الممكن ان تكون موجودة.

- تلبيس الواجهات الحجرية مع الجلي والتلميع وكل ما يلزم (البند رقم 11 والبند رقم 12)

-تنفيذ زريقة الجدران قبل تركيب الحجر رش بسمار فقط مع السقاية بشكل جيد لمدة يومين (الواجهات الغير ملبس مسبقا)

- إزالة بقايا الاسمنت من الجدران بشكل كامل قبل تركيب الحجر (الواجهات الملبسة مسبقا) مع تنقير السطوح أماكن الزريقة الناعمة لتحويلها لسطح خشن تجهيزا لتركيب وتلبيس الحجر.

- تنظيف وغسل الجدران بالماء قبل البدء بتركيب الحجر

- نوع الحجر متوافق مع ما هو مركب سابقاً في الطوابق السابقة من حيث اللون والشكل وسماكة 3سم بما يتوافق مع المظهر العام للواجهات

- الحفاظ على الشكل العام لجميع الواجهات من حيث لون الحجر والشكل.

- نسبة المونة الاسمنتية 350 kg/m3

- غسل الحجر بالماء قبل البدء بالتركيب.

- دهن الحجر بالروبة الاسمنتية قبل التركيب.

- ضمان عدم وجود فراغات خلف الحجر اثناء التركيب بحيث تكون المونة الاسمنتية موزعة على كامل على مساحة الحجر.

يتم معجنة كامل الواجهات بشكل كامل مع مراعاة لون الحجر اسمنت وبولي بوند

ويتم ملئ كامل الثقوب الصغيرة ضمن الجدران بالمونة الاسمنتية وفق لون الحجر مع إضافة بودرة رمل ناعمة نسبة 30 %

يتم جلى وتنعيم الواجهات على ثلاثة أوجه.

فيما يخص الحجر الصوري النافر يجب أن يكون الحجر من النوع القاسي ومكفوف من كل الجهات بحواف سليمة وخالي من العيوب يتم دهن الحجر بروبة إسمنتية قبل التركيب.

- يتم احتساب الاجور بناءً على المساحة المنفذة المتر المربع وتخصم النوافذ والفوارغ من المساحة الاجمالية.

- تقديم وتنفيذ بلاط اسمنتي ابيض 40 ×40 بحصة نمرة 4-5 زعيني  مع الجلي والتلميع مع كل ما يلزم :

يجب أن يكون البلاط بحصة زعيني  نمرة 4 - 5 جيد الصنع مستو الوجه و زواياه قائمة و قياساته متساوية باستخدام الاسمنت الأبيض و يكون قياس البلاط 40×40سم باللون المحدد بالمخططات أو الذي تطلبه الإدارة و يقدم المتعهد عدة  نماذج للإدارة لاعتماد أحدها و يجب أن يكون البلاط بعد التركيب مستويا" و اللصاقات مستقيمة و متوازية دون انحراف و تستبعد كافة البلاطات المنقورة أو المكسورة و بعد الانتهاء من التبليط تروب الأرضيات بالإسمنت.

المونة عيارها 300 كغ/م3

يتم الجلي على خمس وجوه على الأقل تبدأ من تسوية الفتلان حتى التنعيم ومن ثم التلميع والتنكيل.

تنظيف البلاط بالماء ثم ترويبه بالروبة والرش بالماء ثلاثة مرات يوميا بعد كل وجه.

الأماكن التي لا يمكن لديسك الجلاية أن يصلها ( الزوايا الميتة والمناطق الضيقة ) يتم جليها وتلميعها باستخدام آلة الجلخ ( الصاروخ ) وباستخدام دسكات خاصة.

يتم تنفيذ فاصل تمدد طولي وفاصلي تمدد عرضيات بحيث يكون عرض الفاصل 3 سم  يتم تعبئته بمادة مطاطية خاصة بفواصل التمدد

تقدر الأعمال بالمتر المربع للمساحة الظاهرة ويشمل السعر ثمن البلاط و المونة و مواد الجلي و كافة الأجور للتركيب و الترويب والقص والنقل والتحميل و الجلي والعدة اللازمة و تنفيذ فاصل التمدد والمادة الخاصة به مع الهوالك والأرباح وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

- تقديم وتركيب وزرة بلاط 10 سم :

يتضمن العمل تقديم نعلة بلاط زعيني متوافق مع بلاط السطح ارتفاع 10 سم بقطع متساوية و ذلك بعد موافقة جهة الإشراف على العينات المُقدمة يتم التركيب بمونة اسمنتية بعيار رمل  1:3 اسمنت تركب النعلة بحيث تشكل زاوية 45درجة  مع بلاط الأرضيات

يتم قص جوانب الوزرة بزاوية 45 درجة (فورتي فايف)

يقدر العمل بالمتر الطولي و السعر ثمن المواد اللازمة وأجور اليد العاملة والنقل وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الأمثل.

- تقديم وتركيب بواري صرف صحي PVC قطر( 4-6 ) إنش عالي الكثافة مع كامل الإكسسوارات اللازمة نوعية جيدة لتمديدات الصرف الصحي ومياه التنظيف وللنوازل المطرية :

يتضمن العمل تقديم وتركيب بواري بلاستيكية PVC من نوع تركي جيد (ايشن) أو ما يعادله ضغط عالي مع اكسسواراتها لكافة التمديدات المطمورة ويجب أن تكون السطوح الداخلية ملساء وخالية من الشوائب والفقاقيع والثلوم ذات سماكات وأقطار ثابتة ويتم التركيب واختيار الأقطار حسب توجيهات المهندس المشرف, وتكون الأوزان والأطوال حسب الآتي:

قطر 2 إنش على ألا يقل  وزن الأنبوب عن  1.2 كيلو غرام بطول 3 متر.

قطر 3 إنش على ألا يقل  وزن الأنبوب عن  2.7 كيلو غرام بطول 3 متر.

قطر 4 إنش على ألا يقل  وزن الأنبوب عن  3.6 كيلو غرام بطول 3 متر.

قطر 6 إنش على ألا يقل  وزن الأنبوب عن  7,5 كيلو غرام بطول 3 متر.

قطر 8 إنش على ألا يقل  وزن الأنبوب عن  12  كيلو غرام بطول 3 متر.

عند وصل البواري البلاستيكية مع بعضها يستعمل مواد لاصقة خاصة بمثل هذه الأعمال معبأة ضمن عبوات نظامية حيث يتم وصل القساطل مع بعضها بطريقة التداخل بحيث تكون فتحة القمع باتجاه معاكس لسير المياه وباستخدام الإكسسوارات الخاصة, يتم فرش مخدة رملية أسفل أنبوب الصرف الصحي بسماكة 10 سم وفوقه بسماكة 10 سم أيضاً بمواد ناعمة وتغطيته بالبيتون عند الوصلات ثم ترحل المواد الفائضة من نواتج الحفر.

للتـأكد من سلامة التركيب وإحكام الوصلات ضد أي تسرب تجرب كافة التمديدات بالطريقة والكيفية التي يحددها المهندس المشرف, الاختبار المتعلق بالمغاسل ومجلى المطبخ يتم بملئ كل من المجلى والمغسلة ومن ثم يتم فتحها سوية لمعرفة قدرة التصريف.

ولمعرفة إن كانت الأنابيب الرئيسية تعمل بشكل كاف أم لا يتم سد نهاية الأنبوب واختبار الفتحة الرئيسية في المنزل ووضع عمود من الماء عليها ومراقبة عمود الماء ومعرفة بعد ذلك هل يتم تسريب أم لا.

يقدر العمل بالمتر الطولي ويشمل السعر ثمن المواد اللازمة من (بواري، إكسسوارات، مواد لاصقة، مواد للردم...... ) وأعمال الحفر مهما كان نوعها (ترابية، صخرية، بيتونية ...) مع إعادة الردم وأجور النقل والتركيب وكل ما يلزم بالإضافة إلى أعمال التوصيل للحفرة الفنية أو للمجرور المجاور في حال وجوده مع ترحيل مخلفات العمل والتنظيف وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الأمثل.

ينفذ ميول للصرف حسب توجيهات جهاز الإشراف

- تقديم وتركيب خط تغذية مياه حلوة  (3/4 إنش ) أنابيب P.P.R مع الاكسسوارت وكل مايلزم

يجب أن تكون الأنابيب نوع أول وطني

الضغط لا يقل عن 16بار

يتم ضغط الشبكة والتحقق من سلامتها بضغط 6 بار

يشمل السعر التقديم والتركيب والأكواع والاكسسوارت  وكل ما يلزم لإتمام العمل.

- تقديم وتركيب بالوعة ستانلس ستيل نوع جيد:

تقديم وتركيب بالوعة ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة من قبل جهاز الإشراف حسب الواقع وتوجيهات جهاز الإشراف, يتم تركيب (غليون) من النوع الجيد, قطر 4" ضغط عالي ووصله مع شبكة الصرف الصحي ويثبت الغليون بالمونة الاسمنتية بشكل جيد مع تقديم وتركيب غطاء مع مصفاية كروم بأبعاد 15*15 سم ويشمل العمل الحفر اللازم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ويتم تثبيت المصفاية بالإسمنت الأبيض وتروب بشكل جيد.

يقدر العمل بالقطعة ويشمل السعر ثمن المواد اللازمة (غليون، المصفاة مع الغطاء، مواد تثبيت. التوصيلات اللازمة للوصل مع شبكة الصرف الصحي.......) وأجور اليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الأمثل.

- تقديم وتركيب  بواري مداخن أترنيت مع كل ما يلزم

يتم العمل حسب تعليمات جهاز الاشراف.

يشمل العمل التقديم والتركيب وكل ما يلزم لإتمام العمل.

- تقديم وتركيب أعمال العزل برولات بيتومين مقوى بالبوليستر سماكة 4 مم مع التأسيس بزفت حراري وتراكب 10 سم:

نبدأ بتنفيذ طبقات  العزل على الأسطحة بعد تحديد وتنفيذ بلاليع تصريف  مياه الأمطار .

يجب أن لا يقل وزن بكرة الرول عن 52 كغ ويقع على عاتق المتعهد وزن الرولات في موقع العمل وحسب تعليمات وطلب جهاز الإشراف.

تنفذ طبقة العزل من رقائق بيتومينية سماكة 4 مم مسلحة بالياف البوليستر باتجاه الميل من الأعلى إلى الأسفل وتتراكب القطع جنباً إلى جنب بمسافة تراكب 10 سم وتثبت هذه الرقائق على البيتون بواسطة رشة الإسفلت السائل الخاص بالعزل ، أما التراكب 10 سم بين القطع فيتم بواسطة الحرارة.

طريقة التنفيذ :

أولاً- أعمال تحضير السطح :

تنفيذ نعلة كسر زاوية إسمنتية محسنة بمواد رابطة بأبعاد 5 × 5 سم عند التقاء الأسطح الأفقية مع الشاقولية .

ثانياً- أعمال العزل :

1.تحضير السطوح المستقبلة للعزل والوصول إلى سطح ناعم جاف خـال من النتوءات والفجوات      لاستقبال طبقـة العزل.

تنفيذ طبقة من برايمر بيتوميني ذو أساس نفطي بمعدل 350 غ/م2 على كامل السطح وحتى ارتفاع 5سم فوق منسوب البلاط النهائي على الجدران المحيطية والانتظار فترة جفاف لا تقل عن ثمانية ساعات.

تنفيذ نعلة أولى بعرض 20سم من الرول البيتوميني الأسود على كامل المحيط الخارجي ولصقها بواسطة اللهب

تنفيذ طبقة عزل مائي من الرول البيتوميني المذكور مواصفاتها سابقاً ولصقها بشكل كامل بواسطة اللهب مع المحافظة على تراكب طولي بين الرولات لا يقل عن 10 سم وعرضي لا يقل عن 15سم .

تنفيذ نعلة ثانية من الرول البيتوميني المذكورة مواصفاتها سابقاً ولصقها بتراكب 15 سم مع الأرضية والارتفاع على الجدران المحيطية وبارتفاع الأخدود.

يتم تثبيت النهاية العلوية للنعلة داخل الأخدود على كامل محيط السطح ويتم إملاء الفراغ من الأعلى باستخدام معجونة مرنة.

يلي طبقات العزل تنفيذ الرصف والبلاط

ويشمل السعر ثمن مواد الأساس ورولات العزل وكافة أجور اليد العاملة اللازمة للنقل والتحميل والتنفيذ والعدد والأجهزة اللازمة مع الأرباح والهوالك وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

تقدر أعمال العزل بالمتر المربع للمساحة الظاهرة بعد حسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن 10 /1 المتر المربع.

- تأسيس كهرباء للمبنى

يتضمن العمل :

- تأسيس نقاط ضوئية في السطح مع تأسيس لتشغيلها عبر مفاتيح حسب المخططات المرفقة وإشراف اللجنة المختصة .

- تأسيس مآخذ كهربائية حسب المخططات المرفقة وإشراف اللجنة المختصة .

- على أن يؤخذ بالحسبان تأسيس علب كهربائية بحيث يتم تغذية الغرف لاحقاً بالكهرباء من اللوحة الرئيسية عبر حامل كابلات .

- يشمل السعر تقديم التيب والعلب واجور التركيب والحفر والتمديد والاكسسوارات اللازمة وكل ما يلزم لإتمام العمل .

حرر في ‏2‏ جمادى الأولى ‏، 1447 هـ الموافق لـ ‏24‏ تشرين الأول‏، 2025 م

رئيس دائرة الدراسات                                                                                                                مدير الشؤون الهندسية

م.وسيم الجاسم                                                                                                                               م.خالد النعسان

رئيس جامعة ادلب

الأستاذ الدكتور زياد عبود

إلى:

مديرية الديوان العام. (الأصل)